18200031-Trần Đăng Khoa

BÁO CÁO UART

Đề:

Thực hiện viết chương trình C để cấu hình cho PIC24F thực hiện giao tiếp UART với Vitual Terminal để nhận lệnh.

+ Lệnh từ Vitual Terminal là "temperature" thì PIC24F sẽ đọc nhiệt độ và hiển thị lên console.

+ Lệnh từ Vitual Terminal là "potetiometer" thì PIC24F sẽ đọc giá trị của biển trở và hiển thị Vout lên console.

Sơ đồ:

Cảm biến nhiệt độ kết nối qua RB4, Biến trở kết nối qua RB5

Code:

#include <xc.h>

#include "p24FJ128GA010.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#define CTS _RF12 // Clear To Send, input, HW handshake

#define RTS _RF13 // Request To Send, output, HW handshake

#define BRATE 68

#define U_ENABLE 0x8008

#define U_TX 0x0400

#define BACKSPACE 0x8

#define BUF_SIZE 128

char tr[BUF_SIZE];

int index = 0;

int flag = 0;

float temperature = 0.0;

float potentiometer = 0.0;

void initU2( void){

U2BRG = BRATE;

U2MODE = U_ENABLE;

U2MODEbits.BRGH = 1;

U2STA = U_TX;

_TRISF13 = 0;

_TRISF12 = 1;

RTS = 1;

} // initU2

int putU2( int c) {

while (CTS);

while ( U2STAbits.UTXBF);

U2TXREG = c;

return c;

} // putU2

void putsU2( char *s) {

while( *s)

putU2( *s++);

} // putsU2

void U2_Interrupt_Init(){

U2STAbits.URXISEL = 0;

_U2RXIP = 4;

_U2RXIF = 0;

_U2RXIE = 1;

}

void _ISR _U2RXInterrupt(void){

_U2RXIF = 0;

char c = U2RXREG;

tr[index] = c;

putU2(tr[index]);

index++;

if(index > BUF_SIZE)

index = 0;

if(c == '\r'){

if (strcmp(tr,"hello\r") == 0){

putsU2("My name is Khoa\n\r");

}else if (strcmp(tr,"temperature\r") == 0){

initTemperature();

putsU2("Nhiet do: \r\n");

int temp = (int)(temperature*10);

putU2(temp/100+48);

putU2((temp%100)/10+48);

putU2('.');

putU2((temp%100)%10+48);

putsU2("doC\r\n");

}else if(strcmp(tr,"potentiometer\r")==0){

putsU2("Vout cua bien tro: \r\n");

initPotentiometer();

int v = (int)(potentiometer*100);

putU2(v/100+48);

putU2('.');

putU2((v%100)/10+48);

putU2((v%100)%10+48);

putsU2("doC\r\n");

}

else{

putsU2("I don't know\n\r");

}

for(index = 0; index < BUF_SIZE; index++)

tr[index] = '\0';

index = 0;

}

PORTA = index;

}

void initTemperature() {

AD1PCFGbits.PCFG4 = 0;

AD1CON1 = 0x00E0;

AD1CSSL = 0;

AD1CON2 = 0;

AD1CON3 = 0x1F02;

AD1CON1bits.ADON = 1;

int code;

code = readADC(4);

temperature = (5*(float)(code)*1000/1024-500)/10;

}

void initPotentiometer() {

AD1PCFGbits.PCFG5 = 0;

AD1CON1 = 0x00E0;

AD1CSSL = 0;

AD1CON2 = 0;

AD1CON3 = 0x1F02;

AD1CON1bits.ADON = 1;

int code;

code = readADC(5);

potentiometer = (5*(float)(code)/1024);

}

int readADC(int ch) {

AD1CHS = ch; // 1. select analog input channel

AD1CON1bits.SAMP = 1; // 2. start sampling

while (!AD1CON1bits.DONE); // 3. wait for the conversion to complete

return ADC1BUF0; // 4. read the conversion result

} // readADC

int main() {

char s[BUF_SIZE];

TRISA = 0;

initU2();

putsU2( "THUC HANH VI DIEU KHIEN!\n\r");

U2_Interrupt_Init();

//initADC();

while(1){

}

}

Các hàm init để cấu hình.

Hàm _ISR _U2RXInterrupt(void) được thực thi khi ngắt UART xảy ra.

Hàm initTemperature() cấu hình và đọc ADC qua kênh 4

Hàm initPotentiometer() cấu hình và đọc ADC qua kênh 5

Lưu ý: phải tính các giá trị temperature và potentiometer trong hàm init của nó, Vì hàm này được gọi trong hàm ngắt UART (_ISR _U2RXInterrupt). Nếu đặt ngoài sẽ không đọc được.

Hình demo: